МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)».

Институт №8

«Компьютерные науки и прикладная математика»

Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

Проектная работа

по дисциплине: «Введение в авиационную и

ракетно-космическую технику»

Тема: «миссия Perceverance»

ФИО Преподавателя ______________ 		Группа: М8О-118БВ-25

Оценка ____________________ 	                      	 Соболева П.А.

Дата ____________________ 	                                                        Шарафеева А.Р.

Подпись ____________________ 		Санжиев Б.Б.

Комаров М.Д.

Москва 2025

Содержание

Введение	4

Описание миссии и история	4

Этапы полета марсохода	10

Строение Atlas V 541	11

Реализация в KSP	15

Физическая модель	20

Математические модели полёта в KSP	23

Программная реализация и построение графиков	30

Анализ графиков	39

Вывод	44

Источники	45

Миссия Perceverance

Группа М80-118БВ-25

| Участник | Роль |
| --- | --- |
| Соболева П.А. | Занимается изучением истории миссии, ответственна за создание отчета и презентации по выполненному проекту |
| Шарафеева А.Р. | Занимается созданием математической и физической модели полета, лидер команды |
| Санжиев Б.Б. | Занимается программной реализацией алгоритма, инженер KSP |
| Комаров М.Д. | Возлагались надежды…. (не оправдал, предполагаемый программист) |

Введение

Цель проекта:

Создать презентацию и симуляцию полёта Perseverance на марс в игре Kerbal Space Program, провести сравнение полученных в игре результатов с реальными физическими расчётами и проанализировать точность воспроизведения полета.

Задачи проекта:

1. Исследовать исторические данные полета Perseverance: траекторию полёта, параметры ракеты Atlas V 541, этапы миссии и возвращение на Землю.

2. Построить физическую модель движения аппарата, используя законы механики (в частности, второй закон Ньютона, импульс, гравитационные взаимодействия, законы Кеплера).

3. Создать симуляцию полета в игре Kerbal Space Program, максимально точно воспроизводя параметры полёта.

4. Реализовать расчеты и математическую модель с помощью программы.

5. Провести сравнительный анализ между реальными и игровыми результатами (высота орбиты, скорость, время полёта, топливо и т. д.).

6. Подготовить презентацию с результатами, визуализациями, выводами и описанием этапов проекта.

Описание миссии и история

Mars 2020 и ее главный герой — марсоход Perseverance («Настойчивость») — стали закономерным этапом в многолетнем исследовании Красной планеты. Perseverance — не первый колесный исследователь Марса. Он стоит на плечах гигантов, и знание его «родословной» важно для понимания технического прогресса:

| Марсоход | Год посадки | Достижения |
| --- | --- | --- |
| ПрОП-М (СССР) | 1971 | Первые попытки доставить аппарат на поверхность. «Марс-2» разбился, а «Марс-3» проработал всего 20 секунд. |
| Sojourner (США) | 1997 | Первый успешный колесный аппарат. Доказал саму возможность передвижения ровера по другой планете. |
| Spirit и Opportunity (США) | 2004 | Братья-близнецы, проработавшие гораздо дольше запланированного срока. Нашли доказательства того, что на Марсе в прошлом была жидкая вода. |
| Curiosity (США) | 2012 | Установил, что миллиарды лет назад на Марсе были условия, пригодные для жизни (не значит, что сама жизнь была). Использует ядерный источник энергии, что сделало его независимым от пылевых бурь. |

Именно успех Curiosity стал основой для Perseverance. Инженеры NASA взяли проверенную конструкцию (шасси, систему посадки "небесный кран", ядерный генератор) и значительно ее усовершенствовали.

Различия Perseverance и Curiosity.

Curiosity был отправлен, чтобы ответить на вопрос: "Были ли на Марсе условия, пригодные для жизни?" Он искал среду обитания (воду, химические элементы). В свою очередь Perseverance ищет ответ на вопрос: "Была ли на Марсе сама жизнь?" Он ищет биосигнатуры — прямые или косвенные следы древних микроорганизмов.

1. Сходства:

Инженеры NASA не стали изобретать велосипед. Они взяли успешную платформу Curiosity и максимально ее использовали.

- Базовая платформа и размер: Оба марсохода имеют одинаковую конструкцию шасси (рокер-боги) и габариты легкового автомобиля. Длина роботизированной руки у обоих составляет 2 метра.

- Источник питания: Оба используют многоцелевой радиоизотопный термоэлектрический генератор (MMRTG). В отличие от солнечных батарей, он позволяет работать независимо от времени суток, пылевых бурь и сезонов.

- Посадка: Оба использовали самую сложную и точную схему посадки — "небесный кран" (sky crane).

Perseverance – значительно улучшенная версия Curiosity:

| Характеристика | Curiosity | Perseverance |
| --- | --- | --- |
| Вес | 899 кг | 1025 кг (тяжелее из-за новых приборов) |
| Количество камер | 17 | 23 +2 микрофона. Большинство камер цветные, что дает детализацию |
| «Мозг» и скорость | Автономное вождение до 15-18 м/ч | В 5 раз быстрее (до ~110 м/ч) благодаря новому сопроцессору, который позволяет "думать на ходу" |
| Колеса | Алюминиевые с шевронным рисунком. На практике оказались уязвимы для острых камней | Более узкие, большего диаметра, с более толстой стенкой и новым рисунком протектора. Они прочнее и лучше держат удар |
| Рука (Турель) | Вес 30 кг | Вес 45 кг, несет более тяжелые инструменты и керновую дрель |
| Камеры на мачте | Mastcam: одна камера широкоугольная, вторая — телефото | Mastcam-Z: Две одинаковые камеры с функцией ZOOM (способность снимать панорамы с высоким разрешением и видео) |

Вертолет Ingenuity

Это чистое преимущество Perseverance. Он доставил на Марс первый атмосферный летательный аппарат, доказавший возможность управляемого полета на другой планете. Это открывает дорогу будущим дронам-разведчикам.

Рис.1 – марсоход Perseverance

План полета марсохода Perseverance (Mars 2020)

1. Старт и выведение (30 июля 2020)

- Ракета: Atlas V 541.

- Задача: Разгон до 11,3 км/с для выхода на траекторию перелета к Марсу.

- Результат: Аппарат отделился от разгонного блока и начал самостоятельный полет.

Рис. 2 – Atlas V

2. Межпланетный перелет (июль 2020 — февраль 2021)

- Длительность: 7 месяцев.

- Дистанция: ~471 млн км.

- Скорость: до 20 000 км/ч.

Что происходило: Коррекция траектории (3–4 раза), проверка систем, радиосвязь с Землей.

Посадка на Марс — 18 февраля 2021

Ключевые этапы входа в атмосферу и посадки:

- Вход в атмосферу - Скорость 20 000 км/ч, температура экрана до 2100°C.

- Парашют - Раскрытие сверхзвукового парашюта (диаметр 21,5 м).

- Сброс теплозащиты - Открылся обзор поверхности, включился радар.

- Коррекция курса - Бортовой компьютер выбрал безопасное место (Terrain-Relative Navigation).

- «Небесный кран» - Двигатели посадочной ступени опустили марсоход на тросах.

- Контакт - Марсоход на поверхности, посадочная ступень улетает.

Место посадки: Кратер Езеро (древняя дельта реки).

4. Первые операции на Марсе (февраль — апрель 2021)

- Sol 0: Первые снимки, проверка систем.

- Sol 1–5: Развертывание мачты, зарядка, цветные панорамы.

- Sol 5–10: Смена ПО — с посадочного на рабочий режим.

- Sol 15–30: Первые тестовые проезды.

- 19 апреля 2021: Первый полет вертолета Ingenuity.

5. Основная научная миссия (2021 — настоящее время)

- Цель: Поиск следов древней жизни.

- Главная задача: Сбор образцов грунта (кернов) для будущей отправки на Землю.

- Дополнительно: Производство кислорода из атмосферы (MOXIE), изучение геологии, климата.

- Статус (2026): Марсоход продолжает работу, пройдено более 40 км, собраны десятки образцов.

Рис.3 – Траектория полета

Рис.4 – процесс посадки ровера на поверхность Марса

Этапы полета марсохода

Этап 1: Старт с Земли (30 июля 2020)

- 07:50 UTC: Ракета Atlas V 541 стартует с мыса Канаверал. Первая ступень с российским двигателем РД-180 и четырьмя твердотопливными ускорителями начинает подъем.

- +45 сек: Прохождение зоны максимального аэродинамического сопротивления.

- +91 сек: Отключение и сброс натвердотопливных ускорителей (ТТУ).

- +3 мин 28 сек: Сброс головного обтекателя (защита створок).

Этап 2: Выведение на орбиту и перелет к Марсу

- +4 мин 25 сек: Отключение первой ступени. Отделение «Кентавра».

- ~+5 мин: Первый запуск двигателя разгонного блока «Кентавр» (7 минут работы). Вывод на опорную орбиту (185 км).

- ~+47 мин: Повторный запуск «Кентавра» (8 минут работы). Переход на траекторию полета к Марсу.

- +52 мин 52 сек: Отделение «Круизной ступени» с марсоходом от «Кентавра». Начало 7-месячного перелета к Красной планете.

Этап 3: Спуск и посадка на Марс (18 февраля 2021)

- За 10 мин до входа: Отделение круизной ступени (она сгорит в атмосфере).

- Вход: Вход в атмосферу на высоте ~125 км. Теплозащитный экран нагревается до ~1300°C.

- ~11 км: Раскрытие сверхзвукового парашюта.

- ~8 км: Отстрел теплового экрана. Включение радара и системы навигации.

- ~2,1 км: Отделение задней оболочки с парашютом. Включение тормозных двигателей посадочной платформы («Небесный кран»).

- ~20 м: Начало фазы «Небесный кран»: платформа зависает, марсоход опускается на тросах.

- Посадка: Колеса касаются поверхности, тросы перерезаются пироболтами. Платформа улетает в сторону для падения.

Марсоход успешно доставлен в кратер Езеро.

Строение Atlas V 541

Первая ступень ракеты-носителя являет собой универсальный ракетный модуль «Атлас» (Common Core Booster), высотой 32,46 м, диаметром 3,81 м, с сухим весом 21 054 кг. На ступень установлен один двухкамерный жидкостный ракетный двигатель. Двигатель использует в качестве топлива -керосин RP-1 и жидкий кислород. Компоненты топлива находятся в сварных алюминиевых топливных баках, расположенных друг над другом, общей вместимостью до 284 т. Бак с окислителем находится над баком с топливом, от него по внешней стенке бака с горючим протянут трубопровод для доставки жидкого кислорода к двигателю. Стабилизация содержимого топливных баков во время полёта осуществляется повышением давления при помощи сжатого гелия, который находится под высоким давлением в баллонах, расположенных внутри топливных баков. Для зажигания двигателя используется триэтилалюминий (TEA). По бокам первой ступени 4 твердотопливных ускорителя. Длина ускорителя составляет 20 метров, диаметр — 1,58 м. Сухая масса ускорителя — 5740 кг. Вмещает около 41 тонны топлива на основе HTPB. Ускорители работают в течение 94 секунд после запуска и спустя 10 секунд после выключения отсоединяются от первой ступени с помощью пироболтов. Промежуточные адаптеры позволяют соединить первую и вторую ступени, которые имеют разный диаметр (3,81 и 3,05 м соответственно).

На ракетах-носителях серии 500 используются другие промежуточные адаптеры. К первой ступени примыкает цилиндрическое алюминиевое кольцо диаметром 3,83 м, высотой 0,32 м и весом 285 кг. На него крепится композитный адаптер C-ISA (Centaur Interstage Adapter) диаметром 3,83 м, высотой 3,81 м и весом 2212 кг. Кроме того что адаптер вмещает двигатель второй ступени и механизмы расстыковки, к нему же присоединяется при помощи конусного адаптера (Boittail) и головной обтекатель.

В качестве второй ступени используется разгонный блок «Центавр». Диаметр его составляет 3,05 м, высота — 12,68 м, сухая масса — 2243 кг. Ступень использует криогенные компоненты топлива жидкий водород и жидкий кислород, стабилизация содержимого топливных баков во время полёта осуществляется повышением давления при помощи сжатого гелия. Топливные баки вмещают до 20 830 кг топлива.

Вторая ступень (Centaur V): Один двигатель RL10C-1-1, работающий на жидком водороде и кислороде, как двигатель для разгонного блока.

Основные Компоненты Ракеты Атлас V для Миссии Mars 2020:

Первая ступень (RD-180): Работала на паре двигателей РД-180 Russian source (российского производства), сжигающих керосин (RP-1) и жидкий кислород (LOX).

Твердотопливные Ускорители (SRB): До 5 ускорителей Персеверанс (марсоход) - Википедия от компании Aerojet Rocketdyne, добавлявшие основную тягу при старте.

Вторая ступень (Centaur): Работала на жидком водороде и жидком кислороде (LH2/LOX) и выводила полезную нагрузку на траекторию к Марсу.

Головной Обтекатель: Защищал марсоход Perseverance и всю систему посадки от атмосферы Земли и нагрева при прохождении верхних слоев атмосферы. Аэродинамические обтекатели (fairing) диаметром 5,4 метра (5m) с дополнительными боковыми ускорителями (4 твердотопливных ускорителя). Это стандартный большой обтекатель, обеспечивающий защиту полезной нагрузки во время прохождения плотных слоев атмосферы Земли и полета к Марсу.

Рис. 5 – строение Atlas V 541

Сравнительная таблица характеристик ракеты Atlas V

| Характеристика | Atlas V (общие данные) | Atlas V 541 (для Perseverance) |
| --- | --- | --- |
| Назначение | Выведение коммерческих, военных и научных (в т.ч. межпланетных) грузов | Запуск марсохода Perseverance (миссия Mars 2020) |
| Разработчик/производитель | Lockheed Martin (разработка), United Launch Alliance (ULA) — производство и запуски | United Launch Alliance (ULA) |
| Тип | Двухступенчатая, одноразовая (носитель среднего/тяжелого класса) | Двухступенчатая, одноразовая |
| Длина | 58,3 м или до 61 м | 58,3 м |
| Диаметр | 3,81 м или 3,75–4,57 м | 3,81 м |
| Стартовая масса | От 334 до 547 т | ~531 000 кг (1,17 млн фунтов) |
| Стоимость запуска | $110 – $235 млн | В рамках контракта NASA с ULA |
| Надежность | Одна из самых надежных в мире. На момент запуска Perseverance — 100% успешных пусков | Успешный запуск 30.07.2020 |
| Первая ступень | Common Core Booster (CCB). Один ЖРД РД-180 (российского производства, НПО «Энергомаш») на керосине и жидком кислороде | CCB + РД-180. Тяга двигателя на уровне моря — 3,83 МН |
| Твердотопливные ускорители | Опционально, от 0 до 5 (AJ-60A или GEM-63) | 4 твердотопливных ускорителя (на момент запуска Perseverance — модернизированные GEM-63). Тяга каждого — ~45 тс |
| Вторая ступень | Разгонный блок Centaur. Один или два ЖРД RL10 (Aerojet Rocketdyne) на жидких водороде и кислороде . | Один двигатель RL10 |
| Головной обтекатель | Серия 400: диаметр 4,2 м. Серия 500: диаметр 5,4 м (производства RUAG) | Серия 500, диаметр 5,4 м |
| Грузоподъемность (НОО) | До 18,8 т (в разных источниках: 18,51 т или 18,8 т) | ~17 400 кг |
| Грузоподъемность (ГПО) | До 8,9 т (в разных источниках: 8,9 т или почти 9 т ) | ~8 300 кг |
| Код названия | Первая цифра (4 или 5) = диаметр обтекателя. Вторая цифра (0-5) = число ускорителей. Третья цифра (1 или 2) = число двигателей на Centaur | 5 (5,4 м обтекатель) + 4 (четыре ускорителя) + 1 (один двигатель) = Atlas V 541 |

Реализация в KSP

Модель ракеты в KSP:

- на ракете установлена 4 твердотопливных ускорителя, также как и на оригинальной. В KSP мы используем модель RT-30 Сверху ускорителя стоит носовой обтекатель, чуть ниже расположен воздухозаборник XM-G50

- ступень первая: в самом низу установлены два двигателя: ЖРД LV-T45, ЖРД LV-T30. Основной запас топлива хранится в огромном баке Джамбо-64, чуть выше стоит бак Рокомакс X200-8. Вся конструкция первой ступени покрыта защитными обтекателями AE-FF2

- верхняя, вторая ступень: между первой и второй ступенью стоит защитный обтекатель AE-FF1 и отделитель TD-12. Главный двигатель этой ступени ЖРД LV-909. Питается он от баков FL-T800 и FL-T200. На самом верху этой ступени установлены два маленьких маневровых двигателя ЖРД 48-75‘искра’.

- ступень третья: в самом верху стоит носовой обтекатель, сам спускаемый аппарат(ровер) находится между обтекателем и отделителем TD-12

=== МАССЫ ДЕТАЛЕЙ КОРАБЛЯ ===

Общая сухая масса: 26853.64 т

Общая масса: 92816.14 т

--------------------------------------------------

Отделитель TD-12               | Сухая:    40.00 кг | Полная:    40.00 кг | Топливо:     0.00 кг

Топливный бак FL-T200          | Сухая:   125.00 кг | Полная:  1125.00 кг | Топливо:  1000.00 кг

Аккумуляторная батарея Z-1k    | Сухая:    80.00 кг | Полная:    80.00 кг | Топливо:     0.00 кг

Блок удалённого управления RC-001S | Сухая:   100.00 кг | Полная:   100.00 кг | Топливо:     0.00 кг

Защитный обтекатель AE-FF1 (1,25 м) | Сухая:   247.64 кг | Полная:   247.64 кг | Топливо:     0.00 кг

Защитный обтекатель AE-FF1 (1,25 м) | Сухая:   351.28 кг | Полная:   351.28 кг | Топливо:     0.00 кг

Топливный бак FL-T800          | Сухая:   500.00 кг | Полная:  4500.00 кг | Топливо:  4000.00 кг

Монотопливный бак «Космобол»   | Сухая:    20.00 кг | Полная:    20.00 кг | Топливо:     0.00 кг

Монотопливный бак «Космобол»   | Сухая:    20.00 кг | Полная:    20.00 кг | Топливо:     0.00 кг

ЖРД LV-909 «Терьер»            | Сухая:   500.00 кг | Полная:   500.00 кг | Топливо:     0.00 кг

Защитный обтекатель AE-FF1 (1,25 м) | Сухая:   178.14 кг | Полная:   178.14 кг | Топливо:     0.00 кг

ЖРД 48-7S «Искра»              | Сухая:   130.00 кг | Полная:   130.00 кг | Топливо:     0.00 кг

ЖРД 48-7S «Искра»              | Сухая:   130.00 кг | Полная:   130.00 кг | Топливо:     0.00 кг

Маленький круглый воздухозаборник | Сухая:     7.00 кг | Полная:     9.50 кг | Топливо:     2.50 кг

Монотопливный бак FL-R20       | Сухая:    20.00 кг | Полная:   100.00 кг | Топливо:    80.00 кг

Отделитель TD-12               | Сухая:    40.00 кг | Полная:    40.00 кг | Топливо:     0.00 кг

Защитный обтекатель AE-FF2 (2,5 м) | Сухая:  1449.56 кг | Полная:  1449.56 кг | Топливо:     0.00 кг

Защитный обтекатель AE-FF2 (2,5 м) | Сухая:   445.85 кг | Полная:   445.85 кг | Топливо:     0.00 кг

Защитный обтекатель AE-FF2 (2,5 м) | Сухая:  1568.33 кг | Полная:  1568.33 кг | Топливо:     0.00 кг

Топливный бак Рокомакс «Джамбо-64» | Сухая:  4000.00 кг | Полная: 36000.00 кг | Топливо: 32000.00 кг

Топливный бак Рокомакс X200-8  | Сухая:   500.00 кг | Полная:  4500.00 кг | Топливо:  4000.00 кг

Защитный обтекатель AE-FF1 (1,25 м) | Сухая:   180.15 кг | Полная:   180.15 кг | Топливо:     0.00 кг

Улучшенный носовой обтекатель, тип A | Сухая:    75.00 кг | Полная:    75.00 кг | Топливо:     0.00 кг

ЖРД LV-T45 «Вертлявый»         | Сухая:  1500.00 кг | Полная:  1500.00 кг | Топливо:     0.00 кг

ЖРД LV-T30 «Факел»             | Сухая:  1250.00 кг | Полная:  1250.00 кг | Топливо:     0.00 кг

Улучшенный носовой обтекатель, тип A | Сухая:    75.00 кг | Полная:    75.00 кг | Топливо:     0.00 кг

ЖРД LV-T45 «Вертлявый»         | Сухая:  1500.00 кг | Полная:  1500.00 кг | Топливо:     0.00 кг

ЖРД LV-T30 «Факел»             | Сухая:  1250.00 кг | Полная:  1250.00 кг | Топливо:     0.00 кг

Защитный обтекатель AE-FF1 (1,25 м) | Сухая:   138.70 кг | Полная:   138.70 кг | Топливо:     0.00 кг

Большой улучшенный гиродин     | Сухая:   200.00 кг | Полная:   200.00 кг | Топливо:     0.00 кг

Продольный отделитель TT-70    | Сухая:    50.00 кг | Полная:    50.00 кг | Топливо:     0.00 кг

Твердотопливный ускоритель RT-30 «Кувалда» | Сухая:  1500.00 кг | Полная:  7650.00 кг | Топливо:  6150.00 кг

Улучшенный носовой обтекатель, тип B | Сухая:    75.00 кг | Полная:    75.00 кг | Топливо:     0.00 кг

Радиальный воздухозаборник XM-G50 | Сухая:    20.00 кг | Полная:    30.00 кг | Топливо:    10.00 кг

Большое шасси LY-60            | Сухая:   400.00 кг | Полная:   400.00 кг | Топливо:     0.00 кг

Большое шасси LY-60            | Сухая:   400.00 кг | Полная:   400.00 кг | Топливо:     0.00 кг

Двигатель отвода ступеней «Мелкотрон I» | Сухая:    12.50 кг | Полная:    42.50 кг | Топливо:    30.00 кг

Двигатель отвода ступеней «Мелкотрон I» | Сухая:    12.50 кг | Полная:    42.50 кг | Топливо:    30.00 кг

Продольный отделитель TT-70    | Сухая:    50.00 кг | Полная:    50.00 кг | Топливо:     0.00 кг

Твердотопливный ускоритель RT-30 «Кувалда» | Сухая:  1500.00 кг | Полная:  7650.00 кг | Топливо:  6150.00 кг

Улучшенный носовой обтекатель, тип B | Сухая:    75.00 кг | Полная:    75.00 кг | Топливо:     0.00 кг

Радиальный воздухозаборник XM-G50 | Сухая:    20.00 кг | Полная:    30.00 кг | Топливо:    10.00 кг

Большое шасси LY-60            | Сухая:   400.00 кг | Полная:   400.00 кг | Топливо:     0.00 кг

Большое шасси LY-60            | Сухая:   400.00 кг | Полная:   400.00 кг | Топливо:     0.00 кг

Двигатель отвода ступеней «Мелкотрон I» | Сухая:    12.50 кг | Полная:    42.50 кг | Топливо:    30.00 кг

Двигатель отвода ступеней «Мелкотрон I» | Сухая:    12.50 кг | Полная:    42.50 кг | Топливо:    30.00 кг

Продольный отделитель TT-70    | Сухая:    50.00 кг | Полная:    50.00 кг | Топливо:     0.00 кг

Твердотопливный ускоритель RT-30 «Кувалда» | Сухая:  1500.00 кг | Полная:  7650.00 кг | Топливо:  6150.00 кг

Улучшенный носовой обтекатель, тип B | Сухая:    75.00 кг | Полная:    75.00 кг | Топливо:     0.00 кг

Радиальный воздухозаборник XM-G50 | Сухая:    20.00 кг | Полная:    30.00 кг | Топливо:    10.00 кг

Большое шасси LY-60            | Сухая:   400.00 кг | Полная:   400.00 кг | Топливо:     0.00 кг

Большое шасси LY-60            | Сухая:   400.00 кг | Полная:   400.00 кг | Топливо:     0.00 кг

Двигатель отвода ступеней «Мелкотрон I» | Сухая:    12.50 кг | Полная:    42.50 кг | Топливо:    30.00 кг

Двигатель отвода ступеней «Мелкотрон I» | Сухая:    12.50 кг | Полная:    42.50 кг | Топливо:    30.00 кг

Продольный отделитель TT-70    | Сухая:    50.00 кг | Полная:    50.00 кг | Топливо:     0.00 кг

Твердотопливный ускоритель RT-30 «Кувалда» | Сухая:  1500.00 кг | Полная:  7650.00 кг | Топливо:  6150.00 кг

Улучшенный носовой обтекатель, тип B | Сухая:    75.00 кг | Полная:    75.00 кг | Топливо:     0.00 кг

Радиальный воздухозаборник XM-G50 | Сухая:    20.00 кг | Полная:    30.00 кг | Топливо:    10.00 кг

Большое шасси LY-60            | Сухая:   400.00 кг | Полная:   400.00 кг | Топливо:     0.00 кг

Большое шасси LY-60            | Сухая:   400.00 кг | Полная:   400.00 кг | Топливо:     0.00 кг

Двигатель отвода ступеней «Мелкотрон I» | Сухая:    12.50 кг | Полная:    42.50 кг | Топливо:    30.00 кг

Двигатель отвода ступеней «Мелкотрон I» | Сухая:    12.50 кг | Полная:    42.50 кг | Топливо:    30.00 кг

МехДжеб 2 (корпус AR202)       | Сухая:     2.00 кг | Полная:     2.00 кг | Топливо:     0.00 кг

Управляющая поверхность ТОЛСТЯК-455 | Сухая:   170.00 кг | Полная:   170.00 кг | Топливо:     0.00 кг

Управляющая поверхность ТОЛСТЯК-455 | Сухая:   170.00 кг | Полная:   170.00 кг | Топливо:     0.00 кг

Аккумуляторная батарея Z-200   | Сухая:    10.00 кг | Полная:    10.00 кг | Топливо:     0.00 кг

--------------------------------------------------

СУММА: Сухая 26853.64 кг | Полная 92816.14 кг

Рис. 6 – модель ракеты в KSP

Физическая модель

1. Взлет и выход на орбиту Кербина.

Рассчитаем тяговооруженность ракеты. Тяговооруженность - это отношение суммарной тяги двигателей к весу ракеты в начальный момент времени.
TWR =Frm*g , где Fr – суммарная тяга всех работающих двигателей, m – текущая масса ракеты, g – ускорение свободного падения Кербина
Для подъема (обязательное условие) с поверхности Кербина TWR > 1

Для расчёта Fт будем использовать формулу:
Fт = Iуд dmdt , где  Iуд – удельный импульс тяги, dmdt – скорость истечения массы топлива.
Но, т.к. мы считаем, что скорость истечения массы топлива = const, то преобразуем формулу:

Fт = Iуд * U,  U – скорость истечения газов
U ~ Tm , где T – температура газа, m – масса молекул газа.
Учитывая, что в RD – 180 используется керосин, будем считать  U = 2600 м/с

Рассчитаем удельный импульс.
Удельный импульс является своеобразной мерой эффективности двигателя и показывает, сколько секунд он может создавать тягу в 1H на 1кг топлива.
Iуд = F_двm*g , где F_дв – тяга двигателя, m – массовый расход топлива
У ракеты Atlas V 541 массовый расход топлива примерно равняется 310 кг/с, а тяга двигателя 3827*10^3 Н
получаем: I_уд = 1234,5 с

С помощью формулы Циолковского рассчитываем характеристическую скорость ракеты - скорость, которую развивает ракеты под воздействием тяги ракетного двигателя, неизменной по направлению, при отсутствии всех других сил.

В условиях реального полёта скорость, развиваемая ракетами, как правило, ниже характеристической из-за потерь, вызываемых силами гравитации, сопротивления среды и другими факторами.

Ux = I_уд ⸱ lnM⋄Mk , где Ux – характеристическая скорость, Iуд – удельный импульс, M⸰ - начальная масса ракеты с топливом, Mk – конечная масса ракеты.

2. Гомановский переход

Самый оптимальный вариант - переход по Гомановской орбите (двухимпульсный маневр).

Будем использовать уравнение vis-viva: ν2 = GM(2r-1a)

Закон инвариантности орбитальной энергии гласит, что полная механическая энергия тела, движущегося по орбите вокруг центрального тела под действием только гравитационных сил, остается постоянной.

E= 12mV2-GMmr, где E- полная механическая энергия тела, первое слагаемое - кинетическая энергия, второе потенциальная гравитационная энергия

Самый оптимальный вариант - переход по Гомановской орбите (двухимпульсный маневр).

Закон инвариантности орбитальной энергии гласит, что полная механическая энергия тела, движущегося по орбите вокруг центрального тела под действием только гравитационных сил, остается постоянной.

E= 12mV2-GMmr, где E- полная механическая энергия тела, первое слагаемое - кинетическая энергия, второе потенциальная гравитационная энергия

Для орбит величина ε=Em является константой.

ε1=ε2, где ε1- перицентр, а ε2-апоцентр.

получаем: V122-GMr1= V222-GMr2, где

​

r1 — радиус орбиты Земли, ​r2 — радиус орбиты Марса,V1- скорость ракеты в перицентре, V2 - скорость ракеты в апоцентре

V122-V222=GM(1r1-1r2)

Теперь реализуем 2 закон Кеплера через геометрию.

2 закон Кеплера- Каждая планета движется в плоскости, проходящей через центр Солнца, причём за любые равные промежутки времени радиус-вектор, соединяющий Солнце и планету, описывает собой равные площади.

Рис.7

12r1V1Δt = 12r2V2Δt   ⇒  V2=r1V1r2

при подставлении и последующих преобразованиях получаем:

V1= 2GMr2r1(r2+r1)  - формула скорости в перицентре для достижения апоцентра.

тогда:

△v1=GMr1(2r2r1+r2-1) - скорость на которую нужно ускориться для достижения апоцентра

△v2=μr2(1-2r1r1+r2)

согласно Гомановскому переходу: первый толчок △v1чтобы достичь v2 и второй толчок на △v2 чтобы закрепится на орбите

посчитаем:

△v1= 91,5 м/с и △v2 = 88 м/с

предполагается, что на старте ракета уже движется со скоростью: νн=GMr1=2425,2 м/с

но при взлете важно учесть: скорость вращения:

vвр=2πr1T , где T = 21 549.425 с - период вращения Кербина вокруг своей оси. vвр=174,85 м/с.

и сопротивление атмосферы:

точный расчет потерь из-за сопротивления требует сложных инженерных методов, поэтому используем приблизительные данные, учитывая, что наибольшая затрата приходится на плотные слои атмосферы будем считать ее скорость = 240 м/с (скорость звука на Кербине)

Тогда величина при взлете:

Δνвз= νн + νсопр-νвращ = 2490,35 м/с

3. Окно полета и скорости

a = (r1 + r2)/2 = 1,769 · 1010 м – большая полуось орбиты

t π = π · √ a3/G · M

Фазовый угол

tg = π · √r32 / G · M

α = π · (1 – (t π / tg)) = π · (1 – ((r1 + r2) / 2 · r2)), где t π – половина периода движения по Гомановской орбите, tg – время за которое Дюна пройдет половину своей орбиты.

Переведем π в градусы:

α = 180 · ( 1 - (t π / tg)) = 180 · ( 1 – ( 6,792 · 106 / 9,278 · 106)) = 49⸰

Посчитаем v для орбитального перехода от Кербина к Дюне, где v1 – скорость, с которой ракеты должна выйти из сферы влияния Кербина, v2 – скорость, с которой ракета войдет в сферу влияния Дюны.

r1 = 1,36 · 1010 м

r2 = 2,178 · 1010  м

Где r1  - перицентр орбиты Гоманосвского перехода от Кербина к Дюне, r2 – апоцентр

v1 =(√G · M / r1) ·  (√2r2 / (r1 + r2)) – 1

v2 = (√G · M / r2) · (1 - √2r1 / (r1 + r2))

v1 = 918,3 м/с

v2 = 826 м/с

4. Переход на орбиту Дюны

Посчитаем окно полёта (фазовый угол между Кербином и Дюной относительно Кербола).

используем формулы:

эксцентриситет гиперболы: e= r3v32GM-1

угол поворота гиперболы:  Θ=180∘-arccos(1e)

найдем скорость V3 для выхода из SOI кербина

v322-v122=GM(1r3-1r1) ⇔v3=2GM(1r3-1r1)+v12

r3=8,416*107м - радиус SOI Кербина.

V3=3300 м/с

e = 1,15

θ = 150,4

После выхода из SOI Кербина космический аппарат будет двигаться по эллиптической орбите с фокусом в Керболе, эксцентриситет которой равен e=r2-r1r2+r1=0,2, где r1- радиус орбиты Кербина, r2- радиус орбиты Дюны.

Дальнейшие более точные и узкие вычисления с учетом средней аномалии, уравнения Кеплера и его 3 закона, а также с вычетом скоростей маневров присутствуют в математической модели.

Математические модели полёта в KSP

Модель 1. Взлёт с Кербина

Задача: воспроизвести динамику ракеты от старта до круговой орбиты 100 км, учитывая переменную гравитацию, убывание плотности атмосферы, аэродинамическое сопротивление и изменение тягово-весового соотношения.

1.1 Гравитационное поле

Ускорение свободного падения зависит от высоты по закону обратных квадратов:

g(h) = G · M / (R + h)²   — ньютоновская гравитация точечной массы

Константы: G = 6,674·10⁻¹¹ Н·м²/кг²,  M = 5,29·10²² кг — масса Кербина,  R = 600 000 м — радиус Кербина.

1.2 Атмосферная модель

Плотность воздуха убывает экспоненциально с высотой — барометрическая формула:

p(h) = P₀ · e−M_в · g(h) · h / R_г · T

Где P(h) – давление на высоте h, P0 – давление на уровне моря, m – молярная масса воздуха

ρ(h) = p(h) · M_в / (R_г · T)   — плотность из уравнения состояния идеального газа

При h ≥ 70 км атмосфера отсутствует: ρ = 0. Используемые константы: P₀ = 101 325 Па, T = 293,15 К, M_в = 0,029 кг/моль.

1.3 Тяга двигателей

Эффективность двигателя зависит от давления среды. Вводится коэффициент высоты:

K_h= 1 − p(h) / P₀   — 0 у поверхности → 1 в вакууме

Где K_h – коэффициент высоты

Тяга и коэффициент сопротивления линейно интерполируются между атмосферными и вакуумными значениями:

F = F_atm + K_h · (F_v − F_atm)

Cₓ = Cₓ_atm + K_h · (Cₓ_v − Cₓ_atm)

Где F – сила тяги, F_atm – тяга двигателя на уровне моря, F_v – тяга двигателя в вакууме.

Параметры каждой ступени (F_atm, F_v, Cₓ, площадь S) заданы в таблице ступеней. Масса внутри ступени меняется линейно от m₀ до m₁ за интервал [t₀, t₁]:

m(t) = m₀ + (m₁ − m₀) · (t − t₀) / (t₁ − t₀)   — постоянный расход топлива

Где m0 – масса ступени в момент t0, m1 – масса ступени в момент t1
t0, t1 – границы интервала работы ступени.

1.4 Уравнения движения

Проекции силы тяги на оси (угол θ = 90° − тангаж из телеметрии KSP):

Fₓ = F · sin(θ),   Fᵧ = F · cos(θ)

Аэродинамическое сопротивление направлено против вектора скорости:

F_сопр = ½ · Cₓ · ρ · S · v²,

Где Cx – коэффициент лобового сопротивления, ρ – плотность воздуха, S – площадь поперечного сечения ракеты

F_сопр_x = −F_сопр · vₓ/v,   F_сопр_y = −F_сопр · vᵧ/v,

Где F_сопр – сила аэродинамического сопротивления

Рис.8 – проекция 1

OY: F_т - F_сопр - mg = ma

Силы действующие на ракеты при вертикальном взлете.

Рис.9 – проекция 2

F_т – сила тяги

Fx = F · sin(45) = 0,707F

Fy=F · cos(45) = 0,707F

F_сопр – сила сопротивления

F_сопрx = - F_сопр(vx/v) = - F_сопр · 0,5

F_сопрy = - F_сопр(vy/v) = - F_сопр · 0,866

vx=v · sin(30) = 0,5v

vy=v · cos(30) = 0,866v

Fy – центробежный член

Fy = (m · v2x)/(R+h)

a = F/m

ax = (0,707F_т - 0,5F_сопр)/m

ay = ((0,707F_т - mg - 0,866F_сопр)/m)+(0,5 · v2)/(R+h)

1.5 Численное интегрирование — метод Эйлера

Движение ракеты описывается системой обыкновенных дифференциальных уравнений.
ⅆⅆtxyvₓvᵧm=vₓvᵧaₓ(t)aᵧ(t)m⸰(t)

Уравнения движения интегрируются явным методом Эйлера с шагом dt = 0,2 с:

vₓ(t + dt) = vₓ(t) + aₓ(t) · dt

vᵧ(t + dt) = vᵧ(t) + aᵧ(t) · dt

x(t+dt)=x(t)+vx(t+dt) · dt

y(t+dt)=y(t)+vy(t+dt) · dt

m(t+dt)=m(t)+m⸰(t) · dt

После каждого шага направление вектора скорости корректируется по тангажу из игровой телеметрии (модуль скорости сохраняется). Это предотвращает накопление угловой ошибки интегрирования.

Модель 2. Перелёт Кербин → Дюна

Задача: описать траекторию межпланетного перехода как движение по эллиптической орбите вокруг звезды Кербол — задача двух тел, аналитическое решение.

Рис.10

2.1 Параметры трансферной орбиты

Оптимальный переход — гомановская эллиптическая орбита. Перигелий совпадает с орбитой Кербина, афелий — с орбитой Дюны:

a = (R_Kerbin + R_Duna) / 2   — большая полуось

e = (R_Duna − R_Kerbin) / (R_Duna + R_Kerbin)   — эксцентриситет

Орбитальные радиусы: R_Kerbin = 13 599 840 256 м,  R_Duna = 20 726 155 264 м.

Время перелёта –  половина периода эллипса, третий закон Кеплера:

T’= π · √(a³ / μ) – время перелета

μ = 1,1723·10¹⁸ м³/с², где μ - гравитационный параметр Кербола

(рисуночек вставить)

2.2 Средняя аномалия

Положение небесного тела на орбите описывается через среднюю аномалию (угловое расстояние от перицентра до тела, движущегося с постоянной угловой скоростью) M — вспомогательный угол, растущий со временем строго линейно:

M(t) = π · t / T   –  M(t) меняется от 0 в начале до π в конце перелёта,

Где T – полная длительность перелета из одной точки в другую, t – текущее время

2.3 Уравнение Кеплера

Реальное положение на эллипсе описывается эксцентрической аномалией E. Связь с M задаётся уравнением Кеплера, которое не имеет аналитического решения:

M = E − e · sin(E),

Где M – средняя аномалия (меняется линейно), E – эксцентрическая аномалия, e – эксцентриситет

Решается итерационным методом Ньютона–Рафсона. Начальное приближение E₀ = M, затем:

E_(n+1) = Eₙ + ((M − Eₙ + e · sin(Eₙ)) / (1 − e · cos(Eₙ)))

Числитель — отрицательное значение функции Кеплера, знаменатель — производная функции f(E) = E − e·sin(E) по E.

Вычисления выполняются векторно по всем точкам траектории одновременно (NumPy).

2.4 Радиус и скорость

Из эксцентрической аномалии E мгновенное расстояние от Кербола по уравнению эллипса:

r(E) = a · (1 − e · cos(E)), где a – большая полуось орбиты

Орбитальная скорость из формулы живой силы (vis-viva) — универсальное соотношение для любой точки любой орбиты:

v(r) = √(μ · (2/r − 1/a)), где μ – гравитационный параметр (μ=GM), r – расстояние от центра Кербола до тела

При r = R_Kerbin скорость максимальна (перигелий), при r = R_Duna — минимальна (афелий). Поэтому на графике скорость монотонно убывает весь перелёт.

2.5 Характеристические скорости манёвров

Для выхода на трансферную орбиту и торможения у Дюны рассчитываются необходимые приращения скорости (Δv) из разности орбитальных скоростей:

Δv_старт = |v_transfer(R_Kerbin) − v_круговая(R_Kerbin)|

Где R_Kerbin – расстояние от Кербола до Кербина, v_transfer(R_Kerbin) – скорость на трансферной орбите в точке перицентра, v_круговая(R_Kerbin) – скорость, с которой Кербин движется по орбите вокруг Кербола

Δv_прибытие = |v_круговая(R_Duna) − v_transfer(R_Duna)|

Где R_Duna – расстояние от Кербола до Дюны, v_круговая(R_Duna) – скорость с которой Дюна движется по орбите вокруг Кербола, v_transfer(R_Duna) – скорость на трансферной орбите в точке апоцентра

Сводная таблица моделей

| Характеристика | Модель взлёта | Модель перелёта |
| --- | --- | --- |
| Тип модели | Численная (метод Эйлера) | Аналитическая (небесная механика) |
| Уравнения | 2-й закон Ньютона, F = ma | Уравнение Кеплера, vis-viva |
| Ключевые силы | Тяга, гравитация, сопротивление | Только гравитация Кербола |
| Шаг решения | dt = 0,2 с (интегрирование) | Итерации Ньютона до 10⁻⁸ |
| Входные данные | Телеметрия тангажа из KSP | Радиусы орбит планет |
| Масса | Линейно убывает по ступеням | Постоянная (двигатель не работает) |

Программная реализация и построение графиков

Одной из важнейших задач данного проекта является программная реализация полета космического корабля с Кербина (Земля) на Дюну (Марс) в симуляторе Kerbal Space Program (кр. KSP). Программирование используется с целью автоматизации полета, а также проведения некоторых полетных вычислений.

Существует несколько способов программирования в KSP. Для нашей реализации был выбран язык Python в силу удобства использования. Также Python является языком с динамической типизацией, что упрощает работу с объектами.

1. Сбор данных и их загрузка

Телеметрия записывалась с помощью мода Kerbal Engineer Redux в CSV-файлы прямо во время игрового полёта. Для взлёта фиксировались время, высота, поверхностная скорость, масса и тангаж. Для перелёта — орбитальная скорость, расстояние от Кербина и масса.

Загрузка и первичная обработка выполняется через Pandas:

df = pd.read_csv(csv_path)

df.columns = df.columns.str.strip()   # убираем лишние пробелы в заголовках

time_ksp  = df['TimeSinceMark'].values

alt_ksp   = df['AltitudeASL'].values

speed_ksp = df['SpeedSurface'].values

mass_ksp  = df['Mass'].values * 1000  # тонны → килограммы

pitch_ksp = df['Pitch'].values

В файле перелёта десятичный разделитель — запятая (локаль Windows). Pandas не умеет парсить смешанные форматы, поэтому используется вспомогательная функция, которая сначала заменяет запятые на точки строковым методом, а затем вызывает pd.to_numeric с errors='coerce' — некорректные строки превращаются в NaN и потом отфильтровываются:

def col_float(series):

return pd.to_numeric(

series.astype(str).str.replace(',', '.', regex=False),

errors='coerce'

).values

mask = np.isfinite(time_raw) & np.isfinite(alt_raw) & \

np.isfinite(speed_raw) & np.isfinite(mass_raw)

time_raw, alt_raw, speed_raw, mass_raw = (

arr[mask] for arr in (time_raw, alt_raw, speed_raw, mass_raw)

)

2. Взлёт: атмосферная физика в коде

2.1 Гравитация и плотность атмосферы

Гравитационное ускорение убывает с высотой по закону обратных квадратов. На Python это выглядит так:

G        = 6.67430e-11

M_KERBIN = 5.2915793e22

R_KERBIN = 600_000      # радиус планеты, м

def gravity(h):

return G * M_KERBIN / (R_KERBIN + max(h, 0.0)) ** 2

Вызов max(h, 0.0) защищает от отрицательной высоты при численном интегрировании (ракета не может уйти под землю). Плотность воздуха считается по барометрической формуле — экспоненциальная зависимость от высоты:

P0    = 101_325   # давление у поверхности, Па

T_ATM = 293.15    # температура атмосферы, К

M_AIR = 0.028965  # молярная масса воздуха, кг/моль

R_GAS = 8.314     # универсальная газовая постоянная

def atm_density(h):

if h >= ATM_H:          # выше 70 км — вакуум

return 0.0

g_h = gravity(h)

p = P0 * np.exp(-M_AIR * g_h * h / (R_GAS * T_ATM))

return p * M_AIR / (R_GAS * T_ATM)

Внутри np.exp(...) — аргумент барометрической формулы. Использование NumPy вместо стандартного math.exp позволяет в будущем передать в функцию сразу массив высот и получить массив плотностей без цикла.

2.2 Интерполяция тангажа из телеметрии

Игровые данные тангажа записаны в дискретных точках. Чтобы получить тангаж в произвольный момент времени шага интегрирования, используется SciPy interp1d:

from scipy.interpolate import interp1d

pitch_fn = interp1d(

time_ksp, pitch_ksp,

kind='linear',

bounds_error=False,

fill_value=(pitch_ksp[0], pitch_ksp[-1])  # за краями — крайние значения

)

def theta(t):

pitch = float(pitch_fn(t))       # угол тангажа из KSP, градусы

return np.deg2rad(90.0 - pitch)  # перевод в угол от горизонта

Параметр bounds_error=False важен: без него при t чуть выходящем за диапазон данных функция бросала бы исключение. Преобразование 90 − pitch нужно потому, что в KSP тангаж 90° означает вертикальный полёт, а в нашей системе координат нам нужен угол отклонения от вертикали.

2.3 Основной цикл интегрирования методом Эйлера

Ключевая функция simulate() реализует метод Эйлера вперёд с шагом dt = 0.2 с. На каждой итерации цикла последовательно вычисляются силы и обновляются состояния:

dt = 0.2

while t <= 276.5:

s = get_stage(t)          # определяем активную ступень

m = stage_mass(s, t)      # линейная интерполяция массы внутри ступени

# Давление и коэффициент перехода атмосфера → вакуум

p_h = P0 * np.exp(-M_AIR * gravity(h) * h / (R_GAS * T_ATM))

af  = 1.0 - p_h / P0     # 0 у земли, 1 в вакууме

# Тяга и Cx интерполируются между атм. и вак. значениями

F  = s['F_atm'] + af * (s['F_vac']  - s['F_atm'])

Cx = s['Cx_atm'] + af * (s['Cx_vac'] - s['Cx_atm'])

# Проекции силы тяги на оси

th = theta(t)

Fx = F * np.sin(th)

Fy = F * np.cos(th)

# Аэродинамическое сопротивление (направлено против скорости)

rho = atm_density(h)

v   = np.hypot(vx, vy)   # модуль скорости = sqrt(vx²+vy²)

Fd  = 0.5 * Cx * rho * s['S'] * v ** 2

if v > 0:

Fdx = -Fd * vx / v   # единичный вектор скорости × (-Fd)

Fdy = -Fd * vy / v

# Ускорения (второй закон Ньютона + центробежный член)

g_h = gravity(h)

a_centrifugal = vx**2 / (R_KERBIN + h)  # кривизна планеты

ax = (Fx + Fdx) / m

ay = (Fy - m * g_h + Fdy) / m + a_centrifugal

# Шаг Эйлера: обновляем скорости и высоту

vx += ax * dt

vy += ay * dt

h   = max(h + vy * dt, 0.0)

t  += dt

После шага Эйлера вектор скорости принудительно выравнивается по тангажу из телеметрии. Это называется коррекцией направления: модуль скорости сохраняется, а направление — берётся из игровых данных:

v_now = np.hypot(vx, vy)

if v_now > 1.0:

pitch_now = float(pitch_fn(t))

p_rad = np.radians(pitch_now)

vx = v_now * np.cos(p_rad)  # горизонтальная составляющая

vy = v_now * np.sin(p_rad)  # вертикальная составляющая

Без этой коррекции ошибки направления накапливались бы от шага к шагу, и траектория резко расходилась бы с реальной. Коррекция позволяет модели считать силы точно, не теряя физического смысла.

3. Перелёт: решение уравнения Кеплера в коде

3.1 Параметры трансферной орбиты

Большая полуось и эксцентриситет гомановского перехода вычисляются напрямую из радиусов орбит планет — это простые арифметические выражения:

R_KERBIN_ORBIT = 13_599_840_256  # м от Кербола

R_DUNA_ORBIT   = 20_726_155_264

A_TR = (R_KERBIN_ORBIT + R_DUNA_ORBIT) / 2.0

E_TR = (R_DUNA_ORBIT - R_KERBIN_ORBIT) / (R_DUNA_ORBIT + R_KERBIN_ORBIT)

T_TR = math.pi * math.sqrt(A_TR**3 / MU_KERBOL)  # 3-й закон Кеплера

3.2 Итерационное решение уравнения Кеплера

Уравнение Кеплера M = E − e·sin(E) не решается аналитически. Реализован метод Ньютона–Рафсона, работающий сразу над всем массивом временных точек — NumPy выполняет операции над каждым элементом параллельно:

def solve_kepler(M: np.ndarray, e: float, tol: float = 1e-8) -> np.ndarray:

E_arr = M.copy()           # начальное приближение: E₀ = M

for _ in range(100):       # максимум 100 итераций

dE = (M - E_arr + e * np.sin(E_arr)) / (1.0 - e * np.cos(E_arr))

E_arr += dE            # обновляем все точки одновременно

if np.max(np.abs(dE)) < tol:   # сходимость по максимуму

break

return E_arr

Разберём формулу поправки пошагово. Числитель M - E_arr + e * np.sin(E_arr) — это невязка уравнения Кеплера: насколько текущее E не удовлетворяет уравнению. Знаменатель 1.0 - e * np.cos(E_arr) — производная функции f(E) = E − e·sin(E) по E, то есть производная в методе Ньютона.

Проверка сходимости np.max(np.abs(dE)) < tol берёт максимальное отклонение по всем точкам массива сразу — если даже самая медленно сходящаяся точка достигла точности 10⁻⁸, цикл останавливается. На практике хватает 5–7 итераций.

Ключевое преимущество векторной реализации: вместо Python-цикла по 800 точкам массива операции np.sin, np.cos, сложение и деление выполняются в скомпилированном коде NumPy — это в десятки раз быстрее.

3.3 Радиус и скорость из эксцентрической аномалии

Получив массив E, вычисляем расстояние и скорость по формулам небесной механики — снова векторными операциями NumPy:

def transfer_model(t_max_s, n_points=800):

t_model = np.linspace(0, t_max_s, n_points)  # равномерная сетка времён

# Средняя аномалия растёт линейно: M = π·t/T (от 0 до π за пол-периода)

M_arr = np.pi * t_model / T_TR

# Решаем уравнение Кеплера — получаем эксцентрическую аномалию

E_arr = solve_kepler(M_arr, E_TR)

# Расстояние от фокуса (Кербола) по уравнению эллипса

r_model = A_TR * (1.0 - E_TR * np.cos(E_arr))

# Скорость по формуле живой силы (vis-viva)

v_model = np.sqrt(MU_KERBOL * (2.0 / r_model - 1.0 / A_TR))

return t_model, r_model, v_model

Строка r_model = A_TR * (1.0 - E_TR * np.cos(E_arr)) — это уравнение эллипса в полярных координатах через эксцентрическую аномалию. Каждое умножение и вычитание здесь выполняется сразу над всеми 800 элементами массива.

Строка v_model = np.sqrt(MU_KERBOL * (2.0 / r_model - 1.0 / A_TR)) — формула живой силы. np.sqrt принимает массив и возвращает массив скоростей для всех точек траектории за один вызов. Никаких циклов — весь перелёт вычисляется в три строки.

4. Расхождения модели и KSP

При взлёте наибольшее расхождение на графике скорости вызвано тем, что мы вычитаем скорость вращения Кербина как константу: v_m_surface = np.maximum(v_m - V_ROT_KERBIN, 0.0). В реальности KSP вычисляет поверхностную скорость как разность орбитальной скорости и скорости поверхности в каждой точке с учётом широты — это более точная формула, которая в нашем упрощении теряется.

При перелёте расхождение нарастает постепенно. Это прямое следствие того, что solve_kepler решает задачу двух тел (только Кербол и аппарат), тогда как в KSP гравитационно влияют все планеты системы. Кроме того, в коде телеметрия начинается с максимума скорости (start_idx = int(np.argmax(speed_raw))), что немного смещает начальную точку относительно идеального момента старта манёвра.

5. Выводы

Python с библиотеками NumPy, Pandas, SciPy и Matplotlib позволил реализовать две принципиально разных математических модели компактно и эффективно. Численное интегрирование методом Эйлера для взлёта заняло около 30 строк кода, решение трансцендентного уравнения Кеплера методом Ньютона–Рафсона — 8 строк с векторными операциями. Обе модели дают качественное совпадение с игровой телеметрией, а расхождения объясняются осознанными упрощениями в физической постановке задачи.

Рис. 11 – скриншот кода.1

Рис. 12 – скриншот кода.2

Рис. 13 – график сравнения мат. модели и данных KSP ( Кербин – обрита )

Рис. 14 – график сравнения мат. модели и данных KSP ( Кербин – Дюна)

Анализ графиков

1. Взлёт с Кербина на орбиту 100 км

Рис. 15 — Высота, скорость и масса ракеты при взлёте с Кербина

1.1 Высота от времени

В самом начале обе кривые растут медленно – ракета пробивается сквозь плотные слои атмосферы, и большая часть тяги уходит на преодоление гравитации и сопротивления воздуха. После отметки t ≈ 60 с наклон обеих кривых резко увеличивается: ракета вышла из плотной атмосферы, сопротивление упало, и тяга стала работать на набор высоты намного эффективнее.

Синяя кривая (модель) после t ≈ 130 с уходит выше 100 км, затем снижается обратно – это баллистическая пауза, когда двигатели отключены (ступень «Пауза», t = 134–222 с). Ракета по инерции движется вверх, а затем гравитация начинает тянуть её вниз. Красная кривая KSP такого провала не показывает – в реальном полёте пилот поддерживал высоту двигателем, не допуская снижения.

К финалу обе кривые сходятся у отметки 100 км – целевая орбита достигнута в обоих случаях.

Причина расхождения: Модель набирает высоту быстрее KSP на участке t = 60–130 с, потому что в коде атмосфера описана упрощённой барометрической формулой с постоянной температурой T = 293,15 К на всех высотах (константа T_ATM). В KSP же используется многослойная атмосфера с изменяющейся температурой и давлением, что создаёт большее лобовое сопротивление на средних высотах – ракета в игре тормозится сильнее, чем предсказывает модель.

1.2 Скорость от времени

На участке 0–60 с обе кривые почти совпадают и быстро растут: работают все четыре боковых ускорителя RT-30 вместе с основным двигателем. Суммарная тяга свыше 2,3 МН – максимальная за весь полёт.

На отметке t ≈ 60 с – заметный излом: происходит сброс боковых ускорителей. Масса ракеты мгновенно уменьшается примерно на 5,5 тонн, тяговооружённость растёт, и скорость начинает набираться быстрее.

На участке 134–222 с синяя кривая выходит на плато – тяга отсутствует, ракета движется по инерции. Скорость почти не меняется. В KSP двигатель в этот момент не отключался – красная кривая продолжает меняться.

После t ≈ 222 с включается разгонный блок с вакуумной тягой 908 кН – на обоих графиках виден резкий подъём скорости. Это финальный доразгон до первой космической скорости Кербина.

Причина расхождения: Синяя кривая на всём протяжении полёта выше красной примерно на 0,3–0,8 км/с. Причина – в коде скорость вращения Кербина вычитается как фиксированная константа: V_ROT = 2π·R / 21600 ≈ 174 м/с. В KSP же скорость – это разность орбитальной скорости и скорости самой поверхности планеты в каждой конкретной точке с учётом высоты и широты. На малых высотах это даёт систематическую разницу, которая накапливается на протяжении всего подъёма.

1.3 Масса от времени

Первые 60 секунд обе кривые идут параллельно с практически одинаковым наклоном – расход топлива в модели хорошо совпадает с игровым.

На t ≈ 60 с – резкий вертикальный скачок вниз: сброс отработавших боковых ускорителей. Масса уменьшается мгновенно. На графике это выглядит как ступенька – физически это именно отделение ступени, не сгорание топлива.

После 60 с синяя кривая уходит заметно ниже красной: модель «сжигает» топливо быстрее. В KSP двигатели на этом участке работали с меньшей тягой или пилот дросселировал их, замедляя расход. Модель же задаёт фиксированную тягу для каждой ступени без возможности дросселирования.

На t ≈ 250–252 с – ещё два скачка: сброс разгонного блока и начало работы маршевого LV-909. В KSP этот момент телеметрия не захватила – кривая обрывается раньше.

Причина расхождения: Расхождение на графике массы после t = 60 с вызвано тем, что в коде расход топлива каждой ступени задан линейной интерполяцией между начальной и конечной массой (константы m0 и m1 в словаре STAGES). Это эквивалентно постоянному расходу на протяжении всей ступени. В KSP расход топлива зависит от реального уровня тяги, которую пилот мог изменять вручную – модель этого не учитывает.

2. Перелёт Кербин → Дюна

Рис. 16 — Расстояние от Кербина, скорость и масса при межпланетном перелёте

2.1 Расстояние от Кербина

Обе кривые монотонно растут: аппарат неуклонно удаляется от Кербина. Рост нелинейный – в начале перелёта скорость высокая (перигелий эллипса, близко к Кербину), и расстояние растёт быстро. К концу аппарат приближается к апоцентру, скорость падает, кривая становится более пологой.

В самом начале красная кривая KSP стартует примерно на 0,5 Гм ниже синей. Это не ошибка – просто телеметрия в игре начала записываться чуть раньше момента разгонного манёвра, когда аппарат ещё был ближе к Кербину. В коде начало выбирается по максимуму скорости (start_idx = np.argmax(speed_raw)), что примерно соответствует моменту завершения манёвра, но не точно.

К концу перелёта (55-е сутки) кривые расходятся примерно на 1 Гм. Это постепенно накапливающееся отклонение – траектории реального полёта и идеального эллипса расходятся со временем.

Причина расхождения: Модель рассчитывает идеальный гомановский эллипс как задачу строго двух тел – только Кербол и аппарат. В KSP же гравитационно влияют все тела системы: Джул, Ева, Дюна и другие планеты. Их суммарное возмущение мало в каждый отдельный момент, но за 55 суток накапливается в заметное отклонение траектории. Кроме того, реальный разгонный манёвр длился несколько минут, а не был мгновенным импульсом, как в модели – это тоже вносит начальное смещение.

2.2 Скорость от времени

Обе кривые монотонно убывают на протяжении всего перелёта. Это прямое следствие закона сохранения энергии: чем дальше аппарат от Кербола, тем меньше его кинетическая энергия и, соответственно, скорость. Формула vis-viva v = √(μ·(2/r − 1/a)) однозначно задаёт это поведение.

Синяя и красная кривые практически параллельны и близки друг к другу на большей части перелёта – это говорит о том, что аналитическая модель правильно воспроизводит закон убывания скорости. Расхождение около 0,2–0,3 км/с нарастает постепенно.

Причина расхождения: Синяя кривая модели систематически чуть выше красной (KSP). Это прямое следствие расхождения по расстоянию: в модели аппарат всё время находится чуть ближе к Керболу, чем в игре. По формуле живой силы меньшее расстояние r автоматически даёт большую скорость. То есть ошибка по скорости – не самостоятельная, а является следствием ошибки по положению, вызванной упрощением до задачи двух тел и мгновенным импульсом вместо реального манёвра.

2.3 Масса от времени

Обе кривые – две горизонтальные прямые, которые практически сливаются. Масса за весь перелёт не изменилась. Это физически корректно: двигатель во время перелёта не работал, топливо не расходовалось.

Модель задаёт массу явно: m_model = np.full(n_points, mass_ksp[0]) – константный массив из первого значения телеметрии. KSP тоже показывает постоянную массу, подтверждая, что двигатели действительно молчали весь перелёт. Небольшой зазор между кривыми – около 5–10 кг – вероятно, появился из-за работы двигателей ориентации в самом начале записи, когда масса в телеметрии была ещё чуть другой.

Причина расхождения: График массы – единственный из шести, где модель и KSP практически совпадают идеально. Это объясняется просто: в данном случае модель не делает никаких упрощений физики, а лишь констатирует факт – топливо не расходуется. Там, где упрощений нет, расхождений нет.

Общий вывод

Оба графика показывают, что математические модели качественно правильно воспроизводят физику – правильное направление изменений, правильные скачки при разделении ступеней, правильный закон убывания скорости на перелёте.

Количественные расхождения имеют конкретные и понятные причины. При взлёте – упрощённая атмосфера с постоянной температурой и фиксированное вычитание скорости вращения планеты. При перелёте – пренебрежение гравитацией других планет и мгновенный импульс вместо реального манёвра. Ни одно из этих расхождений не является случайным – каждое напрямую вытекает из осознанных упрощений, заложенных в код модели.

Вывод

Таким образом, в ходе проекта была успешно достигнута его основная цель: создана работоспособная модель ракеты в среде Kerbal Space Program, позволившая смоделировать доставку марсохода Perseverance на поверхность Дюны (аналога Марса). Проведенный сравнительный анализ показал, что игровая модель крайне близка к своему реальному прототипу — ракете Atlas V. Конструкция воспроизведена с высокой степенью визуальной точности, а ключевые параметры полета, такие как траектория и последовательность этапов миссии, соответствуют реальным физическим расчетам. Основные выявленные расхождения (в массе твердотопливных ускорителей и характеристиках работы двигателей внутренней ступени) являются незначительными и не повлияли на главный результат — успешное выполнение миссии по доставке ровера.

Источники

- https://naked-science.ru/article/cosmonautics/giperbolicheskij-put

- https://thealphacentauri.net/59988-vse-o-missii-perseverance-mars-2020/

- https://science.nasa.gov/mission/mars-2020-perseverance/

- https://spacelaunches.ru/launch/atlas-v-541-mars-2020-perseverance-rover-ingenuity

- https://tass.ru/info/1983340

- https://science.nasa.gov/mission/mars-2020-perseverance/rover-components/

- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81-5

- http://www.lpre.de/energomash/RD-180/index.htm

- https://wiki.kerbalspaceprogram.com/wiki/Kerbol/ru

- https://krpc.github.io/krpc/index.html

- https://www.goes-r.gov/spacesegment/launchvehicle.html

- https://tass.ru/info/2123298

- https://naked-science.ru/article/live/live-zapusk-atlas-v-s-sed

- https://www.youtube.com/playlist?list=PLB3Ia8aQsDKgAa9pyjeSDic49oi591zqC

- https://wiki.kerbalspaceprogram.com/wiki/CommNet

- https://clck.ru/339oBY

- https://www.vesti.ru/nauka/article/2434925

- https://www.youtube.com/watch?v=7AkakB5TOSw

- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0

- https://habr.com/ru/articles/862830/